故障一、泵不启动

| 原因 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 1、轴连接脱离 | 链接并对齐 |
| 2、电源故障 | 检查电源 |
| 3、保险烧坏，电路断开 | 更换更大的保险丝 |
| 4、线路断开 | 查找哪里断开并修理 |
| 5、接线有误 | 检查线路图 |
| 6、切断阀关闭 | 打开阀 |

故障二、不出力

| 原因 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 1、电机不转 | 检查电源，检查线路图 |
| 2、线路阻塞 | 清洗并冲洗线路 |
| 3、供给槽空了 | 注入液体 |
| 4、球止回阀进入固体物 | 进行清洁检查 |
| 5、管线阀门关闭 | 打开管线阀门 |
| 6、气穴 | 增加吸入压力 |
| 7、过滤器堵塞 | 取下清洗，必要时更换 |
| 8、灌注流失 | 重新灌注，检查是否有泄漏 |

故障三、出力偏低

| 原因 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 1、电机速度太低 | 检查电压，频率，接线和终端连接 |
| 2、因杂质使柱塞帽磨损或变硬 | 检查柱塞帽，如老化则换新 |
| 3、产品气蚀 | 增加吸入压力，必要时冷却产品 |
| 4、产品粘度太低 | 提高产品温度以降低粘度 |
| 5、标准系统错误 | 判断并校正 |
| 6、止回阀磨损或有脏物 | 清洗。如有损坏则换新 |

故障四、泵损失油

| 原因 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 1、齿轮盒过满 | 去掉多余的油 |
| 2、泵头垫泄露 | 更换或者上紧泵头螺栓和密封 |
| 3、盖垫片泄露 | 更换或上紧 |
| 4、油密封泄露 | 更换 |
| 5、隔膜破裂 | 更换 |

故障五、空气从自动泄放装置持续泄放

| 原因 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 1、油分解，高温 | 更换油的类型，向厂家咨询 |
| 2、吸入压力太低 | 增加压力 |
| 3、油箱中油位太低 | 重新加注到正确油位 |

故障六、齿轮传动噪音撞击

| 原因 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 1、排出压力太高 | 降低压力或者减少管的尺寸 |
| 2、轴承磨损 | 更换 |
| 3、齿轮磨损 | 更换齿轮调节液压旁通阀 |
| 4、蜗杆上摇轴 | 加上垫片以止推 |
| 5、偏心或涡轮 | 上紧或更换 |
| 6、液压旁通阀设定太高 | 重新调节 |

故障七、电机过热

| 原因 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 1、泵超载 | 对照泵设计值检查操作条件 |
| 2、油粘度太高 | 使用轻质油 |
| 3、低压 | 检查电源 |
| 4、导线松动 | 查找并修理 |
| 5、机械约束 | 检查齿轮盒机械 |

故障八、泵头出口端药品洩漏

| 原因 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 1、软接头或者法兰接头锁紧过量变形，O型环等损坏 | 停止泵浦，拆下洩漏部分，检查变形及损坏。如有所需，O形环等件，更换新品 |
| 2、泵浦头或者接头损坏 | 停止运转泵浦，拆下洩漏部分更换新品 |